2023 -1

Embedded System Software

Homework #1

컴퓨터공학과 응용빅데이터공학전공

120230200

김지섭

IPC - Shared Memory

Processe간의 통신과정에서 shared momory를 사용하였습니다.

Get을 위한 key, Put을 위한 Key, value를 I/O device의 switch로 입력을 받기 때문에, 각 data를 공유하기 위한 통신, 그리고 data를 shared memory에 write, read 했다는 것을 각 process가 알 수 있도록 하기 위한 flag를 shared variable로 만들었습니다.

위의 이미지처럼 각 data 변수와 flag 변수를 shared memory를 얻습니다. 이때, key는 IPC_PRIVATE으로 설정하면, 고유한 값을 자동으로 생성해줍니다. Size는 각 변수별로 SIZE값을 define하여 사용하였습니다. Shmflag는 새로운 segment를 만드는 것이기 때문에 IPC_CREAT으로 설정하였습니다.

모든 shared variable에 대해 위의 이미지 처럼 attach를 하였습니다. shmaddr값은 NULL을 주어, kernel에서 자동으로 할당하도록 하였습니다.

이렇게 할당된 shared memory는 위의 코드와 같이, process간의 통신에 사용하였습니다

위의 코드는 readyKey에서 back이 입력된 경우, 모든 process가 종료 routine을 실행해야 하기 때문에 shared memory를 사용하여, 값을 전달하는 코드입니다.

I/O Process

I/O process의 경우, 여러 I/O Device를 동시에 contorl해야 하는 process입니다. 과제 명세서에 LED, Motor, 등의 I/O Device는 특정 시간마다 반복적으로 동작을 수행하기 때문에, 단일 작업으로 수행하는데 한계가 있다고 생각하였고, 이를 해결하기 위해 I/O device 중 일부 동작을 thread로 수행시켰습니다.

Thread로 정해진 동작을 수행하고, thread들은 data영역, 즉 전역변수를 공유하기 때문에 전역변수인 flag 변수를 tirger로 활용하여, thread의 동작을 contorl하였습니다.

해당 코드는 I/O device를 contorl하기 위한 각각의 thread를 띄우는 코드입니다.

LED, ReadyKey, Motor, RND, Switch(number pad), reset switch를 thread로 동작하도록 하였습니다.

LED

LED의 경우 mmap으로 구현하였습니다. Mmap으로 값을 변경하는 함수를 만들고, 해당 함수를 호출하는 controller 함수를 만들어 이를 thread로 동작시켰습니다.

led_flag 변수를 활용하여, led의 동작을 제어하였고, led_flag는 다른 device 에서 입력받은 값에 따라 변경하도록 구현하였습니다.

해당 이미지는 mmap 구현 코드입니다.

Device file인 /dev/mem을 open하는데, option으로 Read/Write가 모두 가능한 O_RDWR로 열었고, 바로 값이 적용될 수 있도록 O_SYNC를 추가하였습니다.

실습 예제를 참고하여, LED device의 memory address받아왔습니다.

해당 pointer 주소에 0~255까지의 값을 주면 각 비트에 해당하는 LED가 1인 경우 빛나고, 0인경우 빛나지 않게 됩니다. 이를 활용하여 LED를 control 할 수 있는 함수들을 만들고, 각 함수들을 실행시키기 위해 thread를 사용하였습니다. Thread는 led_flag 값에 따라 각 함수들을 실행시키고, 각 함수들이 mmap 함수를 실행시켜, LED device를 Control하도록 구현하였습니다.

해당 이미지와 같이, controller 함수를 thread로 동작시키고, flag에 따라 다른 함수를 실행하게 됩니다.

Motor

Motor는 merge를 하는 도중 1~2초 정도 구동되어야 했기 때문에 단일 process에서 sleep으로 구현하면, process가 sleep되어 있는 동안 나머지 다른 I/O devcie들에 대한 control이 어렵다는 문제가 있었습니다.

때문에 다른 I/O device 들과 같이 thread를 생성하여 동작하도록 구현하였습니다.

Motor는 merge 작업 중에 동작하기 때문에, I/O process가 아닌 merge process에서 모터의 동작 명령을 내려야 했고, shared memory로 ipc_motor_flag 변수를 만들어 control하였습니다.

FND

FND는 thread를 사용하여 지속적으로 fnd_data array의 값을 확인후 띄워주는 방식으로 구현하였습니다.

Fnd의 예시에는 1000을 key로 입력하지만, switch에는 0을 입력할 수단이 없기 때문에 key 입력시, 가장 높은 자리부터 채우고, 입력되지 않은 값은 자동으로 0으로 처리하도록 구현하였습니다.

Number pad Switch

Switch는 지속적으로 입력을 check해야 하기때문에 역시 thread로 구현하였습니다. 같은 입력이라도 현재 상태가 영문인지, 숫자인지 현재 입력하고 있는 값이 key값인지 value인지 확인해야하기 때문에 여러 flag들을 사용하여 if문으로 이를 구분하였습니다.

우선 key 입력시에는 숫자만 입력이 가능하기 때문에 영문 상태라도, 숫자가 입력되게 하였고, 이를 인지할 수 있도록 warning message를 log로 출력하였습니다. 또한 fnd가 최대 4개의 숫자만을 띄울 수 있기 때문에 4개 이상의 입력은 처리하지 않았습니다.

영문 입력의 경우 buffer의 이전 값을 확인하고, 이전에 값을 입력하기 위해 누른 키와 현재 누른 키가 일치하는 경우, 이전에 입력한 값의 다음 알파벳을 넣는 방식으로 구현하였습니다.

Reset Switch

Reset switch는 단독으로 사용되는 의미보단, numberpad switch와 함께 사용되면서, key/value의 전환 기능을 하기 때문에 해당 키가 눌리는 경우, number pad switch에서 사용하는 flag를 변경하도록 구현하였습니다.

또한 이때, LED flag를 변경하여, 입력하는 값에 따라 반짝이는 Led를 변경하였습니다.

Text LCD

Text LCD는 thread를 사용하지 않고, 구현하였습니다. 이유는 다른 I/O device(switch), 다른 process(main)에서 값을 받아, 이를 보여주는 형태의 device이기 때문에, 다른 2가지 방식의 input의 혼동을 막기 위해서 control을 IO process와 switch_controller에서 하도록 구현하였습니다.

위의 이미지와 같이, unsigned char array에 원하는 값을 넣어 Parameter로 넘겨 함수를 실행하는 방식으로 구현하였습니다.

Merge Process(Key Value Store)

Storage Table 저장 방법(Merge)

제가 구현한 KVS는 아래와 같은 방식으로 동작합니다.

[1]

우선 2개의 storage table이 가득 찼고, memory table에 3번째 key value data가 저장된 상황을 가정하겠습니다. 다음 상황에서는 mem table이 가득 찼기 때문에 flush가 발생하게 됩니다.

[2]

기존에 storage table이 2개였기 때문에, memory table의 데이터를 그대로 가지는 새로운 storage table인 3.st가 생성되게 됩니다.

[3]

총 storage table이 3개가 되면, 3개 중 오래된 2개의 storage table이 merge를 하게 됩니다. 현재 상황에서는 3.st가 막 생성되었기 때문에 1.st와 2.st가 merge하게 됩니다.

해당 과정에서 중복되는 data는 제거되고, index 및 각 data의 위치는 key값을 기준으로 정렬됩니다.

[4]

Merge 이후의 2개의 table입니다. 단순 생성 시간으로 따지면 3.st가 먼저 생성되었다고 할 수 있지만, 내부 데이터는 4.st가 먼저 write된 data이기 때문에, get이나 merge시에 4.st를 3.st보다 더 오래된 storage table로 처리합니다.

즉 다음 5.st가 생성되게 된다면, 4.st와 3.st가 merge되어 6.st가 생성됩니다.

또한 Get이 진행될때, 4.st보다 3.st를 먼저 search하게 됩니다.